برنامه آموزشی قابل درک GLOMOSIM

چکیده:

سند زیردرصد نشان دادن یک برنامه آموزشی ساده می باشد که برای استفاده و شبیه سازی شبکه های بی سیم در GLOMOSIM و همچنین ساختار اصلی شبیه ساز به کار می رود .ما تلاش می کنیم که به روش ثابتی اطلاعات را از چندین منبع جمع آوری نمائیم: مانند کاغذ های پیش نویس ، اطلاعات به روز فایل های README نرم افزار و ایمیل های موجود در فهرست ایمیل GLOMOSIM. نسخه نرم افزای که در این سند مورد بحث قرار گرفته است 03/2 برای سیستم عامل های یونیکس می باشد،اگر چه بسیاری از مفاهیم برای سیستم عامل های دیگر نیز کاربرد دارد.

فهرست مطالب:

- GLOMOSIM

1-1.استفاده از شبیه ساز GLOMOSIM

1-2 .ابزار برنامه نویسی

2.تنظیم سناریو

2-1.فایل ساختار اصلی

2-2.فایل ساختار کاربردی

2-3.تنظیم دامنه انتقال

2-4.جابجا پذیری ساختار

3.برخی نمونه های شبیه سازی

3-1.شبیه ساز پروتکل های MAC

3-1-1.نمونه اول :مسئله پایانه مخفی

3-1-2.نمونه دوم: مسئله پایانه بیان شده

3-2.تحلیل نتایج

4.نکاتی درمورد پروتکل های مسیر یابی در GLOMOSIM

4-1.AODV

4-2.FSR

4-3.WRP

5.راهنمای طرح نرم افزار GLOMOSIM

5-1.کد گذاری در GLOMOSIM

5-2.ساختار GLOMOSIM

5-3.طراحی GLOMOSIM

5-3-1.زمان سنج

5-4.چگونگی اضافه کردن یک پروتکل جدید

6.نصب و خطایابی

6-1.نصب

6-2.ابزار برنامه نویسی

…………………………………………………………………………………………………..........................

- GLOMOSIM

شبیه ساز سیستم اطلاعاتی سیار جهانی(GLOMOSIM ) محیط شبیه ساز مقیاس پذیری برای شبکه های ارتباطی تلفن کابلی و بی سیم می باشد. GLOMOSIM از قابلیت شبیه سازی وقایع مجزا که توسط پارسک فراهم شده است ،استفاده می کند. GLOMOSIM شبکه ها را با صدها گره که با قابلیت ارتباطات ناهمگن به هم مربوط می شوند. شبیه سازی می کند که شامل چند بخشی ارتباطات نا متقارن با استفاده از انتشار امواج رادیویی ،ارتباطات بی سیمی چند بخشی با استفاده از شبکه بندی موقت و پروتکل های اینترنت سابق می باشد. جدول زیر مدل های GLOMOSIM را که اخیرا در هر لایه ئ اصلی قابل دسترس هستند را فهرست بند نموده است .

روش جمع آوری گره شبکه برای GLOMOSIM تعریف می شود تا فوائد قابل توجهی از عملکرد شبیه سازی را ارائه دهدمقدار دهی اولیه به هر گره شبکه به عنوان یک عضو جدا قابلیت مقیاس پذیری را محدود می کند زیرا نیازمندی های حافظه با افزایش تعداد گره های شبکه برای یک مدل به طور نمایشی افزایش می یابد. با جمع اوری گره شبکه عضو واحد می تواند چندین گره شبکه را در سیستم شبیه سازی کند روش جمع اوری گره شبکه نشان می دهد که تعداد گره ها در سیستم می تواند افزایش یابد در حالی که تعداد عضو ها در شبیه سازی حفظ می شوند هر عضو در GLOMOSIM نشان دهنده ئ محیط جغرافیایی شبیه سازی می باشد بنابراین گره های شبکه که عضو خاصی را نشان می دهد با موقعیت فیزیکی گره ها تعیین می شوند .

  - استفاده از شبیه ساز GLOMOSIM

پس از نصب موفقیت امیز GLOMOSIM یک شبیه ساز می تواند با اجرای دستور زیر در زیر شاخه BIN اغاز می شود:

(INPUTFILE ) شامل پارامتر های ترکیب بندی برای شبیه سازی می باشد (یک نمونه از چنین فایلی CONFIG.IN می باشد) فایلی با نام GLOMO.STST در پایان شبیه سازی تولید می شود و شامل تمام امارهای تولید شده است .

  - ابزار برنامه نویسی:

GLOMOSIM دارای یک ابزار برنامه نویسی است که به خاطر کد گذاری در JAVA سخت افزاری مستقل می باشد .برای مقدار دهی به ابزار برنامه نویسی ،می بایست از کتاب راهنمای

JAVA-GUI مانند JAVA GLOMO MAIN استفاده کنیم از این ابزار می توان برای خطا زدایی و تغییر مدل هایاستفاده کرد مثل :توقف از سر گرفتن و اجرای مرحله ،انتقال سبک ها را نشان می دهد گره های سیار را در رنگ های متفاوت نشان دهید و آمار را نشان دهید.

لایه شبکه رادیویی در ابزار برنامه نویسی به صورت زیر نشان داده شده است :وقتی یک گره سبک را انتقال می دهد خط ارتباطی زرد از این گره به تمامی گره های موجود در دامنه کشیده می شود .هنگامی که هر گره سبک را دریافت می کند این خط ارتباطی پاک می شود و یک خط سبز برای دریافت موفق و یک خط قرمز برای دریافت ناموفق کشیده می شود هیچ تمایزی بین نوع سبک های متفاوت وجود ندارد .(سبک های کنترل ،در مقابل سبک های منظم و غیره ....)

- تنظیم یک سناریو

2-1.فایل ساختار اصلی

پارامترهای ساختار اصلی برای تنظیم سناریو در فایل config.in تعریف شده است این پارامتر ها به صورت زیر است:

مقادیر پیش فرض این پارامترهادر فایل config.in عبارتنداز:

پارامترNODE-PLACEMENT را می توان با مقادیر زیر تعیین کرد :RANDOM (گره ها به شکل تصادفی در زمین فیزیکی قرار داده شده اند)UNIFORM (براساس تعداد گره ها در شبیه سازی است و محیط فیزیکی به تعدادی از سلول ها تقسیم می شود در هر سلول یه گره به طور تصادفی قرار داده می شود ).GRID (جایگاه گره در 0و0 شروع می شود و در شکل شبکه بندی با هر گره GRID-UNIT جدای از گره های مجاورش قرار داده می شود تعداد گره ها می بایست مربع یک عدد صحیح باشد )و FILE (موقعیت گره ها از NODE-PLACEMENT خواند می شود ). مقادیر پیش فرض این پارامترها در فایل CONFIG .IN و یک نمونه از فایل NODES.INPUT عبارتنداز :

اگر پارامتر MOBILITY برای NOTE تنظیم شود هیچ حرکتی از گره ها در مدل وجود نخواهد داشت .ساختارحرکت گرها دربخش[2-4] بیشتر توضیح داده شده است:

پارامتر PROPAGATION-PATHLOSS مدل اتلاف قدرت در مسیر خواص را مشخص می کند ،مدل های قابل دسترس در GLOMOSIM ،FREE-SPACE می باشد که دارای (توان از دست رفته ،سیگما ) =(0و0و2) می باشد .

مدل TWO-RA2 از فضای ازاد استفاده می کند و اتلاف قدرت در مسیر خواص (0و0و0و2) برای دید نزدیک  و برای زمین طراحی (0و0و0و4)برای دید دور بکار می رود ارتفاع انتن در مدل مورد نظر به سختی کد گذاری می شود (5/1متر)مقادیر پارامتر radio-type عبارتند از :radio-accnotse که به مدل رادیوی استاندارد اشاره دارد در حالی که RADIO-NONOISE به مدل رادیویی انتزاعی اشاره دارد (RADIO-NONOISE قابل قابل مقایسه با نسخه اخیر (5.طو1/2) مدل رادیویی NS-2 می باشد). مقادیر پیش فرض این پارامتر ها در فایل CONFIG-IN عبارتند از:

در پارامتر RADIO –RX-TYPE ،هنگامی که پارامتر SNR-BOUNDED  استفاده می شود و در صورتی که سیگنال NOISE RA (SNR) بیشتر از RADIO-RX-SNR-THRESHOLD (درDB) باشد سیگنال بدونه خطا دریافت می شود در غیر این صورت بسته اطلاعاتی کاهش می یابد RADIO-RX-SNR-THRESHOLD را می یابست مشخص کرد . پارامتر BERBASED میزان خطای بایت را در جدول SNR-BER جستجو کرده و با فایل BER-BPSK.IN به صورت زیر نوشته می شود :

مقادیر پیش فرض این پارامترها در فایل CONFIG.INبه صورت زیر است :

در نهایت ،پارامتر های زیر تعیین می کنند که ایا توجه ما بیشتر بر روی امار و ارقام سیگنال یا سطح چند گانه است یا خیر پارامتر هایی که با 2ES مشخص شده اند یعنی شبیه سازی اماری را برای لایه ویژه فراهم نموده است :

2-2.کاربرد فایل ترکیب بندی

کاربد هایی مثل FTP  و TELENT در این فایل ترکیب بندی می شود. مولد های ترافیکی (تولید کننده ازدحام اطلاعات )که اخیرا در دسترس قرار گرفته اند شامل FTP ،     FTP/GENERIC،TALENT،CBR،HTTP می باشند FTP برای شبیه سازی پروتکل انتقال فایل از TCPLIB استفاده می کند . به منظور استفاده از FTP قالب بندی زیر مورد نیاز است

FTP<SRC>DEEST><ITEMS  TO SEND><START TIME>

که در ان SRC یک گره کلاینت یا مشتری است <DEST> گره سرور می باشد ،<ITEM TO SEND> برای این است که چه تعداد قلم های اطلاعاتی کاربردی فرستاده می شود و <START TIME>  زمان شروع FTP در طول شبیه سازی می باشد . در صورتی که <ITEM TO SEND> روی عدد صفر تنظیم شود ،FTP  از TCPLIB استفاده می کند تا میزان قلم های اطلاعاتی کاربردی را برای فرستادن تعیین کند   اندازه هر قلم همیشه به طور تصادفی و توسط TCPLIB تعیین می شود توجه داشته باشید که اصطلاح قلم در سطح کاربردی معادل است با اصطلاح سبک در سطح شبکه و بسته ی داده ای در سطح MAC برخی نمونه ها عبارتند از :

- FTP 01 10 OS :در اغاز شبیه سازی 10 قلم که اندازه هر یک از انها به شکل تصادفی توسط TCPLIB تعیین می شود گره صفر را به گره یک ارسال می کند

- FTP 010100S پس از گذشت 100 ثانیه از شبیه سازی تعداد قلم ها توسط TCPLIB انتخاب می شودو گره صفر را به گره 1 ارسال می کند .

FTP/GENERIC برای انتقال فایل شبه سازی شده از TCPLIB استفاده نمی کند اما در عوض کلاینت یا سرویس گیرنده قلم های اطلاعاتی را به سرور ارسال می کند بدونه انکه سرور اطلاعات کنترل را در پشت سرویس گیرنده بفرستد به منظور استفاده از FTP/GENERIC قالب بندی زیر مورد نیاز می باشد

FTP/GENERIC<SRC><DEST><ITEM TO SEND><ITEM SIZE><START TIME>

که در ان <SRC> گره سرویس گیرنده <DEST>  گره سرور<ITEM TO SEND> تعداد قلم های اطلاعاتی سطح کاربر برای ارسال <ITEM SIZE> اندازه هرقلم سطح کاربری می باشد و <START TIME> زمان شروع FTP/GENERIC در طول شبیه سازی است و <END TIME> زمان پایان FTP/GENERIC  می باشد .در صورتی که <ITEM TO SEND> روی صفر تنظیم شود FTP/GENERIC تا مشخص شدن <END TIME> یا تا پایان شبیه سازی اجرا خواهد شد . در صورتی که <ITEM TO SEND> و <END TIME> هر دو بزرگتر از صفر باشند FTP/GENERIC تا انجام<ITEM TO SEND> و رسیدنبه <END TIME> یا پایان شبیه سازی اجرا خواهند شد برخی از این نمونه ها در زیر آورده شده است :

- FTP/GENERIC 011014600S600S :گره صفر ، گره 1 و 10قلم اطلاعاتی 1460بایتی را در شروع شبیه سازی تا 600 ثانیه پس از شبیه سازی ارسال می کند در صورتی که 10 قلم قبل از 600 ثانیه ارسال شوند قلم های دیگر فرستاده نمی شوند

- FTP/GENERIC011014600S0S : گره صفر ،گره یک و 10 قلم اطلاعاتی 1460 بایتی را در شروع شبیه سازی و تا پایان ان ارسال می کند اگر 10 قلم تا پایان شبیه سازی ارسال شود قلم های دیگر ارسال نمی شوند

- FTP/GENERIC 01014600S0S : گره صفر به طور مداوم قلم های 1460 بایتی گره یک را در شروع شبیه سازی تا پایان ان ارسال می کند.

TELNET برای شبیه سازی پروتکل تل نت از TCPBIL استفاده می کند به منظور استفاده از TELNET قالب بندی زیر مورد نیاز است:

TELNET<SRC><DEST><SESSI55>

که در ان <SRC> گره سرویس گیرنده <DEST> گره سرور <SESSION  DERATION> مدت دوره کارایی تل نت <START TIME> زمان شروع تل نت در طول شبیه سازی است در صورتی که <SESSION DERATION> روی عد صفر تنظیم شود TELNET از TCPLIB استفاده می کند تا به شکل تصادفی مدت دوره ی کاری تل نت را تعیین کند فاصله بین قلم های تل نت با TCPLIB تعیین می شوند برخی این نمونه ها عبارتند از :

- TELNET  01100S0S : گره صفر ترافیک یا ازدحام تل نت گره یک را برای دوره ی 100 ثانیه در شروع شبیه سازی تعیین می شود ارسال می کند .

- TELNET 0110S0S : گره صفر ترافیک تل نت گره یک را برای دوره ای که به طور تصادفی توسط TCPLIB در شروع شبیه سازی تعیین می شود ،ارسال می کند .

CBR مولدی با بایت ثابت را شبیه سازی می کند به منظور استفاده از CBR قالب بندی زیر مورد نیاز است:

که در این قالب بندی <SRC> گره سرویس گیرنده <DEST> گره سرور <ITEM TO SEND> تعداد قلم های لایه کاربردی برای ارسال <ITEM SIZE> اندازه هر قلم لایه کاربری<INTERRAL> زمان حرکت بین قلم های اطلاعاتی لایه ی کاربردی <START TIME> زمان شروع CBR در طول شبیه سازی <END TIME> زمان پایان CBR در طول شبیه سازی می باشد در صورتی که <ITE TO SEND>  بر روی عدد صفر تنظیم شود CBR تا انتقال <ITEMS TO SEND> یا تا پایان شبیه سازی اجرا می شود اگر <ITEM TO SEND> و<END TIME> هر دو بزرگتر از صفر باشند CBRتا انجام دستور <ITEMS TO SEND> و رسیدن<END TIME> یا پایان شبیه سازی اجرا خواهد شد برخی از نمونه ها به صورت زیر می باشند :

- CBR 01 10 1460 1S 0S0S600S : گره صفر 10 قلم اطلاعاتی 1460بایتی گره یک را در شروع شبیه سازی تا سقف 600 ثانیه برای عمل شبیه سازی ارسال می کند زمان حرکت درونی برای هر قلم یک ثانیه می باشد اگر 10 قلم اطلاعاتی قبل از گذشتن 600 ثانیه فرستاده شود قلم های دیگر ارسال نمی شوند .

- CBR 010114601S0S0S :گره صفر به طور مداوم قلم های 1460 بایتی گره یک را در شروع شبیه سازی تا 600 ثانیه ارسال می کن زمان حرکت درونی برای هر قلم یک ثانیه است.

- CBR 01014601S0S0S :گره صفر به طور مداوم قلم های 1460بایتی گره یک را در شروع شبیه سازی تا پایان شبیه سازی ارسال می کند ، زمان حرکت درونی برای هر قلم یک ثانیه است .

HTTP سرور های شبکه ارتباطی TCP و کلاینت را شبیه سازی می کند قالب بندی زیر کاربرد ان را برای سرورها توصیف می کند :       HTTP<ADDRESS>

که در اینجا <ADDRESS> ادرس گره ای است که صفحات وب را پوشش می دهد برا کلاینت های HTTP قالب بندی زیر استفاده می شود :

در اینجا <ADDRESS> ادرس گره ای است که در ان کلاینت قرار دارد <NUM OF SERVER> تعداد نشانی های سرور که به صورت <SERVER I> ،<SERVER N> می باشد که نشانی های گره سرور هایی است که این کلاینت بین صفحات پاسخ انتخاب خواهد شد برای هر ادرس یا نشانی می بایست خطوط<ADDRESS> وجود داشته باشد.

<start> زمان شروع برای وقتی است که کلاینت صفحات پاسخ را اغازمی کند<thresh> سقفی است که برروی مقدار زمان تفکر برای یک کلاینت مشخص شده است .اثر شبکه بندی براساس مقدار پیمانه زمان است و این استانه برای تعیین زمان تفکر استفاده می شود یک نمونه از این مطلب در زیر گفته شده :

HTTPD 2

HTTPD 5

HTTPD 8

HTTPD 11

HTTP 1 3 2 5 11 10S 120S

سرورهای  HTTP روی گره های 2-5-8و11 وجود دارد یک کلاینت HTTP روی گره یک وجود دارد این کلاینت بین سرورهای ]2و5و11[ انتخاب می شود و پس از 10  ثانیه از گذشت زمان شبیه سازی این کلاینت شروع به جستجو می کند و به مدت دو دقیقه بعد از زمان شبیه سازی تفکر می کند .

2-3.تنظیم دامنه انتقال :

به علت پیچیدگی برخی روش ها انتقال های رادیویی توسط محیط اطراف تحت تاثیر قرار گرفته اند به همین خاطر پیش بینی اجرای سیستم و تعریف دامنه انتقال رادیویی یک گره مشکل می باشد دامنه رادیویی حداکثر فاصله میانگین در شرایط عملیاتی معمول بین دو گره می باشد فرایند عملیاتی معمول واستانداردی وجود ندارد که دامنه را اندازه گیری کند (به جز در فضای ازاد که بی فایده هم می باشد ) بنابراین

نمی توانیم تولیدات متفاوت را از دامنه هایی که در دستگاه های سیار نشان داده شده اند مقایسه کنیم

اگر ما بخواهیم گره های سیار را بر حسب عملکرد دامنه مقایسه کنیم ما می بایست با دقت به مقادیر حساسیت و سیره انتقال یافته نگاه بیاندازیم . چندین ویژگی قابل اندازه گیری در مورد سخت افزار وجود دارد که عملکرد تولیدات را در ان زمینه نشان می دهد نیروی انتقال یافته قدرت انتشار را اندازه گیری شده در وات می باشد (یا میلی وات ) قوانین دولتی این قدرت را محدود می کند اما دارای یک قدرت انتقالی بالاست که باتری ها را سریعتر تخلیه می کند با این وجود داشتن قدرت انتقالی بالا به حذف سیگنال های قوی تر در باند کمک می کند حساسیت اندازه گیری ضعیف ترین  سیگنالی است که ممکن است به طور قابل اعتمادی برای کانالی که توسط دریافت کننده ایجاد شده است شنیده می شود(همچنین قادر است که بیت ها را از انتن بخواند البته با احتمال خطای خیلی پایین ) این عملکرد دریافت کننده را نشان می دهد که هرچقدر مقدار ان پایین تر باشد سخت افزار بهتری است مقادیر معمولا حدود 80dbm- است (برای مثال 90dbm – بهترین نمونه می باشد )روش احتمالی برای تعیین دامنه رادیویی انتقال در GLOMOSIM به صورت زیر است :

1-مدل اتلاف قدرت در مسیر خاص انتشار را تنظیم کنید (پارامتر PROPAGATION-PATHLOOS)

2-قدرت دریافت انتن مقصد را ثابت نگه دارید (پارامتر RADIO-RX-THRESHOLD)

3-فاصله را ثابت نگه دارید و قدرت انتقال یافته را مطابق با مدل انتشار محاسبه کنید

4-این مقدار را با پارامتر RADIO-TX-POWER تنظیم کنید

GLOMOSIM مدل انتشار های زیر رادارد مدل فضای ازاد و مدل انعکاس زمین (یا دو شعاع) مدل انتشاری فضای ازاد برای پیش بینی قدرت سیگنال دریافتی وقتی استفاده می شود که انتقال دهند و دریافت کننده خط دید واضح وبدون مانعی داشته باشند این مدل پیش بینی می کند که قدرت انتقال در تناسب با مربع فاصله کم تر می شود بر طبق این مدل معدله فضای ازاد برای انتن های غیر مشابه به صورت زیر می باشد:

که در ان Pr قدرت دریافت شده Pt قدرت انتقال یافته Y طول موج حامل d  فاصله بین انتقال دهند و دریافت کننده د ضریب اتلاف قدرت در مسیر خاص Gt انتن بدست امده در دریافت کننده است .برای انت ایزو تروپیک ایده ال معادله ی به شکل زیر است :

که C سرعت نور و F فرکانس می باشد

مدل انعکاس زمین (دو شعاع) هر دو روش مستقیم و یک روش انتشار انعکاس یافته زمین را بین انتقال دهنده ودریافت کننده مشخص می کند این مدل پیش بینی می کند که قدرت دریافتی با فاصله بالا رفته پایین می رود این مدل سرعت خیلی بالایی نسبت به فضای ازاد تجربه شده دارد :

کهht ,hr ارتفاع انتقال دهنده و انتن های دریافت کننده می باشند ودر glomosim این مقدار تا 5/1 متر کد گذاری می شود این مدل در شکل 1 نشان داده شده است ضریب انتن (که در glomosim با پارامتر RADIO-ANTENNAGAIN نشان داده می شود ) اندازه گیری جهت یک ا نتن می باشد ضریب انتن به عنوان اطلاعات خروجی توان تعریف می شود که در جهتی خاص با تولید هر جهت                          . باانت همه سویه مقایسه می شود برای مثال اگر یک انتن دارای ضریب 3db باشد انتن در جهت 3db یا ضریب 2 می تواند انتن ایزوتروپیک را بهبود بخشیدتوان افزایش یافته در جهت داده شده منتشر می شود که برامدی از جهت های دیگر نیز می باشد .

در هر دو روش ما بایست کمبود یا تضعیف قدرت سیگنال را اندازه گیری کنیم دسی بل واحد اندازه گیری نسبت بین دو سطح سیگنال می باشد ضیب دسی بل با معادله زیر ارائه شده است :

به خاطر استفاده از اصطلاحات ضریب و کمبود (LOSS,GAIN) ناهماهنگی هایی در متن وجود دارد اگر مقدار GDB مثبت باشد ضریب واقعی توان ارائه می شود برای مثال ضریب 3db بدان معناست که توان دو برابر شده است در صورتی که مقدار GDB منفی باشد کمبود واقعی توان ارائه می شود برای مثال ضریب -3db بدان معناست که توان نصف می شود با این وجود برخی از متن می گویند که این مقدارکمبودی از -3db می باشد می تان ثابت کرد که ضریب منفی مطابق با اتلاف مثبت است مقادیر دسی بل به مقادیر نسبی یا تغییر در مقدار اشاره دارد نه به سطح مطلق معمول است که به سطح مطلق توان در دسی بل ها طوری اشاره شود که ضریب ها و اتلاف ها با اشاره به سطح سگنال اغاز محاسبه شوند dbw (دسی بل وات) به طور گسترده ای در کاربرد های زیر موج استفاده می شود مقدار یک وات به عنوا منبع انتخاب می شود و به شکل odbw تعریف می شود واحد رایج دیگر dbm است که از 1mw به عنوان مرجع استفاده می کند بنابراین odbm=1mw می باشد که در فرمول زیر ارائه شده است .

برخی از نمونه های محاسبه نظری فاصله رادیویی مطابق با فضای ازاد و مدل های دو شعاعی به صورت زیر می باشند

بنابراین از اتلاف فضای ازاد انتن ایزوتروپیک استفاده می کنیم (radio-antenna-gain=0,0)  که انتن ایزوتروپیک را نشان می دهد ) Pt=15dbmb,Pr=-81dbm را به mw تبدیل می کنیم و فاصله را بدست می اوریم

مدل اتلاف قدرت در مسیر خاص به ما نشان می دهد که از فرمول مدل دو شعاعی استفاده کنم Gt=Gr=odbm=1 بنابراین :

این مربوط به مسئله قبلی است اما با پارامتر 10/0dbmradiop-antenna=gain می باشد ما ان را به مقدار قابل مقایسه با انت ایزوتوپریک تغییر می دهیم

در فهرست راهنمای BIN برنامه دامنه رادیویی دامنه رادیویی فایل ترکیب بندی را به دست می دهد  برای مثال برای پیش نویس فایلCONFIG-IN داریم  :

اجرای برنامه با پارامترهای ترکی بندی رادیویی متفاوت صورت می گیرد و نتایج زیر را بدست می اورد اگر چه ما میتوانیم دامنه رادیویی را با تعیین توان انتقال دهنده (RADIO-TX-POWER) یا توان دریافت کننده (RADIO-RX-THRESOHLD) تغییر دهیم اما تغییر توان انتقال دهنده تا حدی قابل توصیه می باشد زیرا توان دریافت کننده بستگی به محیط دریافت کننده بستگی به محیط رادیویی دارد در حالی که می توانیم توان انتقال دهنده را کنترل کنیم .

2-4.ترکیب بندی سیار :

تنها مدل سیار قابل دسترس در GLOMOSIM مدل سیار WAYPOINT می باشد در این مدل یک گره به طور تصادفی مقصد را از زمین فیزیکی انتخاب می کند و در جهت ان مقصد با سرعتی یکنواخت بین پارامترهای SPEED-MIN-WP-MOBILITY-SPEED-MAY-WP-MOBILITY حرکت می کند پس از رسیدن به مقصد گره برای دوره ی زمانی PAUSE-WP-MOBILITY باقی می ماند .

اگر بخواهیم از الگوی سیار به جای قصحئ استفاده کنیم انگاه می بایست پارامتر MOBILITY-TRACE را به منظور نشان دادن GLOMOSIM مشخص کرد که حرکت های فردی را برای گره ها از فایل MOBILITY-TRACE-FILE می گیرد پارامتر MOBILITY-INTERNAL برای نشان دادن گره ها و به روز اوری موقعیت انها در هر دوره زمانی MOBILITY-INTERVAL استفاده می شود در حالی که MOBILYTY –D-UPDATE زمانی استفاده می شو که گره مو قعیت خودش را براساس فاصله به روز کند فلسفه GLOMOSIM تا حدودی با NS-2 متفاوت می باشد در NS-2 نقطه مقصد و سرعت ثابت را نشان می دهیم و دز GLOMOSIM نقطه مقصد و زمان رسیدن گره را مشخص می کنیم این ابزار سرعت ثابت را برای انجام این کار تعیین می کند پارامتر های سیار در فایل CONFIG.IN تعریف شده اند که به صورت زیر :

3-برخی از نمونه های شبیه سازی

3-1.شبیه سازی پروتکل های MAC

GLOMOSIM   دارای چندین پروتکل NAC است که در یک شبیه سازی مثل  CSMA,MACA و11/802 استفاده می شود در پروتکل CSMA (دستیابی چند گانه با حس حامل ) یک گره درصدد انتقال می باشد و به واسطه اطلاعاتی گوش می دهد  تا تعیین کند که ایا انتقال دیگری در جریان هست یا نه (حس حامل ) در صورتی که واسطه اطللاعاتی انتقال مورد استفاده قرار گیرد گره در حال انتظار می ماند در غیر این صورت ممکن است منتقل شود متاسفانه CSMA با دو مکانیزم مجع محدود می شود مسائل نمایان و مخفی پایانه مسئله پایانه مخفی به این علت رخ می دهد که شبکه رادیویی ای که در معرض شبکه های دیگر مانند LAN قرار می گیرد از درجه بالای ضمانتی اتصال برخوردار نیست بنابراین دو گره که اتصال به سومین گره را حفظ می کنند لزوما نمی توانند یک دیگر بپذیرند در شکل دو گره A  در ارتباط با گره L3 می باشد که A در این اواخر در حال انتقال می باشد گره C درصدد ارتباط با گرهB می باشد در ادامه پروتکل CSMA گره C به واسطه اطلاعاتی گوش می دهد اما چونC انتقال گره A را کشف نمی کند فرمان نمایش ازاد واسطه اطلاعاتی را روش می کند در نتیجه C به واسطه اطلاعاتی دسترس می یابد که باعث تلاقی در گره B می شود .

دومین مسئله که در شکل 2 نشان داده شده است پایانه نمایش زمانی رخ می دهد که به عنوان مثال گره A  به گره B انتقال می یابد در حالی گره C  می خواهد گره D را انتقال دهد در پروتکل CSMA گره C به واسطه اطلاعاتی گوش می دهد که گره A از دسترس به واسطه اطلاعاتی منتقل شده و به تعویق می افتد با این وجود دلیلی وجود ندارد که چرا گره C نمی تواند به طور همزمان با انتقال گره A انتقال یابند مانند انتقال گره C که با دریافت در گره B با توجه به فاصله بین دو گره تداخل نمی یابد . نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که تلاقی در دریافت کننده رخ می دهد در حالی که پروتکل CSMA وضعیت واسطه اطلاعاتی را در انتقال دهنده برسی می کند به طور کلی مسئله پایانه مخفی قابلیت شبکه را با توجه به افزایش تعداد تلاقی کاهش می دهد در حالی که مسئله پایان نمایان قابلیت شبکه را با توجه به تعویق غیر ضروری گره ها از انتقال کاهش می دهد تلاش هایی در جهت کاهش تاثیر این مسئله صورت گرفته است ضرورت ارتباط بین گره ها ی دریافتی و انتقالی که انتقال واقعی را به انحصار در می اورد و به عنوان ارتباط RTS/CTS در نظر گرفته شده به طور کلی پذیرفته می شود در نمونه ارتباطی RTS/CTS (شکل 3) یگ گره اماده انتقال به یک سبک می باشد و یک بسته کنترلی کوتاه را ارسال می کند REQUEST TO SEND (درخواست ارسال) با تمام گره هایی که تعویق RTS را از طریق کانال می شوند برای دوره ارتباط RTS/CTS می باشد مقصد به محض دریافت RTS با بسته های کنترلی کوتاه پاسخ می دهد تمام گره هایی که بسته  CTS را می شنوند در طول انتقال بسته اطلاعاتی از دسترس به کانال عقب می افتند دریافت بسته CTS در انتقال گره تایید می کند که ارتباط RTS/CTS موفقیت امیز بوده و گره انتقال بسته اطلاعاتی واقعی را اغاز می کن در جایی که دو گره قالب های RTS همزمان را به گره مشابهی ارسال کنند انتقال دادهای RTS به هم برخورد کرده و از بین می روند اگر این اتفاق بیافتد گره هایی که بسته های RTS ناموفق را ارسال می کنند یک زمان سنج تصادفی را با الگوریتم تشریحی تنظیم می کنن اگر چه رابطه RTS/CTS مسئله های پایانه نمایان و مخفی را حذف می کند اما چند درجه پیشرفت را در طرح های CSMA سنتی فراهم می کند با این وجود رابطه ی RTS/CTS زمانی که گره ها دارای دامنه های انتقالی متفاوت می باشند از بین می رود پروتکل های MACAو 802/11 از رابطه RTS/CTS توصیف شده استفاده می کنند که برای اجتناب از برخورد روی کانال مشترک می باشد در جایی که IEEE802/11 متفاوت می باشد در نیاز ان برای تایید انتقال با دریافت کننده همراه بوده که پس از دریافت بسته اطلاعاتی انجام می گیرد گنجایش ACA در صورت نیاز انتقال خوری را باتغییر بسته دادها که به طور موفقیت امیزی دریافت شده اجرا می کند

3-1-1. مثال اول :مسئله پایانه مخفی

در مثال زیر سه گره در دامنه ارتباطی وجود دارد گره صفر ارسال بسته های اطلاعاتی را به گره 1 شروع می کند و پس از ان گره 2 ارسال بسته های اطلاعاتی را به گره 1 اغاز می کند پارامتر های ترکیب بندی برای این بخش به صورت زیر می باشد:

در صورتی که فقط دو گره بسته های اطلاعاتی را به گره یک ارسال کنند در حالی که گره صفر به حال سکون بماند اما خروجی زیر را در فایل GLOMO.STAT بدست می اوریم :

IN APP.CONF:CBR 2 6 0572

تعداد بسته های اطلاعاتی فرستاده شده (5S-0)/EEXP(-3)S=1250 یعنی تمام بسته هایی که با گره 2 فرستاده شده اند توسط گره یک دریافت می شوند مانند همین مورد در صورتی که اجازه دهیم گره صفر به تنهایی منتقل شود و اجازه دهیم که هر دو گره صفر و2 در زمانی مشابه مثل گره یک منتقل شوند خواهیم داشت :

که نشان می دهد گره صفر 1248 بسته اطللاعاتی را ارسال می کند و گره 2 ،1250 بسته اطلاعاتی اما گره یک فقط 802 بسته اطلاعاتی را از گره صفر و 803 بسته اطلاعاتی را از گره 2 دریافت می کند در صورتی که سناریوی مشابهی راداشته باشیم و پروتکل MACA را تغییر دهیم نتایج زیر را خواهیم داشت :

و اگر ما به پروتکل IEEE802/11 تغییر دهیم خواهیم داشت

که نشان می دهد به هنگام استفاده از CSMA به جای MACA روش بهتری را به دست می اوریم که به خاطر پیام های RTS/CTS می باشد استفاده از بسته های اطلاعاتی RTS در هر موقعی که منبع دارای یک بسته اطلاعاتی باشد تا بدونه حساسیت اولیه کانال ارسال کن نتایج با تلاقی بسته ها و کاهش کلی بالا می رود مکانیزم پیشگیری از تلاقی به IEEE-802/*11 می پیوستد تا با انتقال بسته های FRTS به کاهش تعداد تلاقی ها کمک کند در نتیجه بیشتر بسته های اطلاعاتی به مقصد خود می رسند

3-1-2.مثال دورم مسئله پایانه نمایان :

در مثال زیر چهار گره در دامنه ارتباطی هستند گره 1 ارسال بسته های اطلاعاتی را یه گره صفر و پس از ان گره 2 ارسال بسته های اطلاعاتی را به گره 3 شروع می کند ما زمان حرکت درونی بسته را خیلی کوتاه کردیم به طوری